Проект

КАБІНЕТ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                      2013 р. №_____

Київ

Про затвердження Технічного регламенту

щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного,

суднових та котельних палив

Відповідно до статті 14 Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив та план заходів з його застосування, що додаються.

2. Визначити Міністерство енергетики та вугільної промисловості відповідальним за застосування Технічного регламенту, затвердженого цією постановою, та подання на призначення органів з оцінки відповідності у сфері його дії.

3. Внести до переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 573 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1687), зміну, що додається.

4. Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству енергетики та вугільної промисловості у двомісячний строк затвердити порядок взаємодії під час здійснення перевірок відповідності показників якості і безпечності нафтопродуктів Технічному регламенту.

5. Ця постанова набирає чинності через 6 місяців з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України                                                       М. Азаров

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | постановою Кабінету Міністрів України від 2013 р. № |

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив

І.  Загальні положення

1.1 Цей Технічний регламент встановлює вимоги до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (далі - палива), що виробляються, вводяться в обіг та реалізуються на території України в цілях захисту життя та здоров’я людини, тварин, рослин, національної безпеки, охорони довкілля та природних ресурсів, запобігання недобросовісній практиці.

Технічний регламент розроблений з урахуванням  Директиви 98/70/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року щодо якості бензину та дизельного палива та внесення змін до Директиви Ради 93/12/ЄС, а також Директиви 2005/33 /ЄС Європейського Парламенту та Ради від 06 липня  2005 року що вносить зміни до Директиви 1999/32/ЄС щодо зменшення вмісту сірки у певних видах рідкого палива.

1.2. Вимоги цього Технічного регламенту не поширюються на:

палива, що виробляють та/або постачають згідно державного замовлення, що знаходяться на зберіганні на підприємствах державного матеріального резерву. Такі палива не дозволяється реалізовувати через роздрібну мережу автозаправних станцій (АЗС) загального користування;

палива, що споживають для власних потреб на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових платформах, нафто- та газопереробних підприємствах і які забороняється реалізовувати через роздрібну мережу автозаправних станцій загального користування;

автомобільні бензини з об’ємною часткою біоетанолу більше 10 %.

дизельні палива з об’ємною часткою метилових/етилових естерів жирних кислот більше 7%.

1.3. Дотримання вимог, установлених цим Технічним регламентом є обов’язковим.

1.4. Будь-яке рішення, що приймається центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики  у нафтогазовому комплексі, на виконання цього Технічного регламенту, і таке, що стосується обмеження введення/використання палив в обігу, повинно супроводжуватися обґрунтуванням його причин та доводитися до відома зацікавлених сторін з одночасним повідомленням про заходи захисту, передбачені законодавством України, та граничні терміни їх здійснення.

ІІ.  Терміни та визначення понять

2.1 В цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

„автомобільний бензин” - суміш рідких вуглеводнів ,яка википає в межах 30-215оС  та застосовується в якості палива для двигунів внутрішнього згоряння з примусовим запалюванням паливно-повітряної суміші.

„біоетанол” - спирт  етиловий зневоджений,  виготовлений  з біологічно    відновлюваної сировини, для використання як біопалива або як компонента автомобільного бензину;

„дизельне паливо” - суміш рідких вуглеводнів, яка википає в межах 170-360 оС, та використовується  у двигунах внутрішнього згоряння із запаленням паливно-повітряної суміші від стискання;

„дизельне паливо арктичне” – дизельне паливо, що рекомендується для використання за температури повітря  нижче ніж мінус 20 оС;

„дизельне паливо зимове” – дизельне паливо, що рекомендується для використання за температури повітря від  5° С до мінус 20 оС;

„дизельне паливо літнє” – дизельне паливо, що рекомендується для використання за температури повітря  не нижче ніж 5 оС;

„документ про якість (паспорт  якості)” - документ, що містить дані для ідентифікації та фактичні значення показників якості нафтопродуктів, отримані в результаті лабораторних випробувань, і їх відповідність вимогам нормативних документів:

„дослідна партія продукції”  – сукупність дослідних зразків чи певний обсяг не поштучної продукції, виготовленої за встановлений інтервал часу з метою контролю відповідності продукції визначеним вимогам та прийняття рішення щодо поставлення продукції на виробництво;

„екологічний клас” – група знаків (Євро3, Євро4, Євро5), згідно з якими визначають  вимоги щодо екологічної безпеки автомобільного бензину та дизельного палива  і які відповідають в  європейській  класифікації  класам

К 3, К 4, К 5.

„зимовий період” -  пора року з 16 листопада до 15 березня (4 місяці);

„імпортер” - будь-яка  фізична  чи  юридична  особа,   яка   є 
резидентом  України  та  вводить в обіг на ринку України продукцію 
походженням з іншої держави;  та несе відповідальність за його  відповідність вимогам Технічного регламенту;

„котельне паливо” - рідке залишкове нафтове паливо для використання в стаціонарних теплових і енергетичних установках;

„котельне паливо (мазут)" - рідке залишкове нафтове паливо, що википає за температури вище ніж 360оС (за нормальних умов) і використовується в стаціонарних теплових та енергетичних установках;

„котельне паливо рідке (паливо пічне побутове рідке)” – рідке нафтове паливо, яке отримують з дистилятних фракцій прямої перегонки нафти та вторинних процесів її переробки і застосовують для отримання теплової енергії в нагрівальних установках невеликої потужності або теплових генераторах середньої потужності;

„літній період”  - пора року з 16 квітня до 15 жовтня (6 місяців);

„обіг палива на ринку” – рух палива від виробника (імпортера, постачальника) до споживача, що охоплює етапи транспортування, зберігання, гуртової та роздрібної торгівлі;

„октанове число” - показник детонаційної стійкості бензину, що його характеризують порівнянням характеристик горіння випробовуваного бензину й еталонних сумішей ізооктану з н-гептаном; та виражений в одиницях еталонної шкали;

„партія палива” - будь-яка кількість палива однієї марки, що супроводжується одним документом про якість (паспортом);

„перехідні періоди”: весняний з 16 березня до 15 квітня (1 місяць); осінній з 16 жовтня до 15 листопада (1 місяць);

„позначення палива” – назва та марка нафтопродукту, що містить екологічний клас та символ вмісту біокомпонентів;

„постачальник” - юридична або фізична особа, резидент України, що здійснює  гуртове постачання (реалізацію) палива згідно з договором постачання, купівлі-продажу,  міни,  поставки та іншими 
цивільно-правовими договорами,  які  передбачають  передачу  права 
власності  відповідно до чинного законодавства і несе відповідальність за його введення в обіг на ринку України та відповідність вимогам Технічного регламенту.

„присадка” /додаток  до палив” – речовина, яку додають до палива для надання йому спеціальних якостей або покращення його експлуатаційних та фізико-хімічних властивостей без погіршення екологічних показників;

„продавець” - юридична або фізична особа, резидент України, що здійснює роздрібне постачання (реалізацію) палива споживачу відповідно до чинного законодавства, несе відповідальність за його введення в обіг на ринку України та відповідність вимогам Технічного регламенту;

„споживач” - юридична або фізична особа, яка закуповує паливо для власних потреб;

„суднове паливо” - рідке нафтове паливо, що використовується  в суднових силових енергетичних  установках;

„цетанове число” - показник займистості дизельного палива, що  характеризується періодом затримки займання від стиснення паливно-повітряної суміші та  виражений в одиницях еталонної шкали.

2.2 Для цілей цього Технічного регламенту поняття "національні стандарти" та "нормативний документ" вживаються у значенні, визначеному Законом України "Про стандартизацію"; терміни і поняття  "випробувальна лабораторія", "декларація про відповідність" – у значенні, визначеному Законом України "Про підтвердження відповідності"; поняття "орган з оцінки відповідності", "технічний регламент" – у значеннях, визначених Законом України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"; терміни і поняття "введення продукції в обіг", "уповноважений представник виготовлювача продукції в Україні", "виробник", "постачання продукції" – у значеннях, визначених Законом України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"; термін "орган державного ринкового нагляду" – у значенні, визначеному Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".

ІІІ. Вимоги щодо обігу палива на ринку

3.1. Дозволяється виготовлення, введення в обіг і обіг палив, які відповідають вимогам  цього Технічного регламенту.

3.2. Під час гуртового постачання (реалізації) палива постачальник (продавець) повинен надати покупцю на його вимогу копію декларації про відповідність палива вимогам цього Технічного регламенту.

3.3. Під час роздрібного постачання (реалізації)  палива позначення палив повинне бути розміщене у місцях доступних для споживача (на паливо-розподільчому обладнанні), а також зафіксовані розрахунковими документами.

На вимогу споживача (покупця), продавець повинен надати копію документа про якість (паспорт якості) палива та копію декларації про відповідність палива цьому Технічному регламенту.

3.4. Кожна партія палива, що вводиться в обіг або знаходиться в обігу, повинна мати документ про якість (паспорт якості).

3.5. Документ про якість (паспорт якості) палива повинен містити такі дані:

дату видачі і номер;

назву, марку палива;

товарний знак підприємства-виробника, його назву та адресу;

назву та адресу постачальника (за наявності);

дату виготовлення палива - для підприємств виробників;

дати відбирання проби та проведення випробування;

нормативні значення та фактичні результати випробувань, які підтверджують відповідність марки палива вимогам Технічного регламенту;

відомості щодо декларації про відповідність;

позначення нормативних документів на методи випробування згідно з чинним нормативним документом на палива;

номер партії (резервуара);

дані щодо виду та кількості додатків (присадок) в паливі;

підпис начальника відділу технічного контролювання (ВТК) або керівника лабораторії, яка виконує функції ВТК, або уповноваженої особи, завірений печаткою.

3.6. Супровідну документацію на партію палива, що вводиться в обіг, виконують державною мовою.

3.7. Вимоги щодо позначення автомобільних бензинів і дизельного палива наведені у додатку 1 до цього Технічного регламенту.

IV.  Вимоги щодо якості палив

4.1. Випробування палив проводяться акредитованими випробувальними лабораторіями,  що атестовані Міністерством енергетики та вугільної промисловості, згідно з правилами та методами випробовування (досліджень), у тому числі щодо відбирання проб, що необхідні для виконання вимог цього Технічного регламенту, які встановлюються в нормативних документах на палива.

4.2. Автомобільні бензини

4.2.1. За екологічними показниками встановлено екологічні класи автомобільних бензинів: Євро3, Євро4, Євро5.

4.2.2. Автомобільні бензини повинні відповідати вимогам, наведеним в  додатку 2  до цього Технічного регламенту.

4.2.3. Забороняється використання в автомобільних бензинах класів Євро3, Євро4 та Євро5 додатків (присадок), що мають у своєму складі сполуки свинцю. Для убезпечення систем каталітичної нейтралізації відпрацьованих газів транспортних засобів до складу бензинів не повинні включатися додатки (присадки), які містять  фосфор.

4.2.4. Забороняється використання в автомобільних бензинах класів Євро3,Євро4 та Євро5 ароматичних амінів (монометиланілінів, моноетиланілінів тощо).

4.2.5.  Автомобільні бензини можуть містити барвники (окрім зеленого і блакитного кольору) та речовини-маркери.

4.2.6. Можливе додавання до автомобільних бензинів додатків (присадок), біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ), які не погіршують експлуатаційних показників палива, не впливають негативно на екологічні, енергетичні та економічні показники двигунів, що підтверджено результатами випробувань, та мають допуск до застосування, оформлений у встановленому порядку.

4.3. Дизельне паливо

4.3.1. За екологічними показниками встановлено екологічні класи дизельного палива:  Євро3, Євро4, Євро5.

4.3.2. Дизельне паливо повинно відповідати вимогам, наведеним в додатку 3 до цього Технічного регламенту.

4.3.3. Дизельне паливо може містити барвники (окрім зеленого і блакитного кольору) та речовини-маркери.

4.3.4. Можливе додавання до  дизельного палива додатків (присадок),  додатків на основі метилових/етилових естерів жирних кислот, які не погіршують експлуатаційних показників палива, не впливають негативно на екологічні, енергетичні та економічні показники двигунів, що підтверджено результатами випробувань, мають допуск до застосування, оформлений у встановленому порядку.

4.4. Суднові палива

4.4.1. Суднові палива повинні відповідати вимогам, наведеним в додатку 4 до цього Технічного регламенту.

4.4.2. Можливе додавання до суднових палив додатків (присадок), додатків на основі метилових/етилових естерів жирних кислот, які не погіршують експлуатаційних показників палива, не впливають негативно на екологічні, енергетичні та економічні показники двигунів, що підтверджено результатами випробувань, мають допуск до застосування, оформлений у встановленому порядку.

4.4.3. З 1 січня 2017 року забороняється виробництво і введення в обіг суднових палив з вмістом сірководню більше ніж 0,0002 %.

4.5. Котельні палива (мазути)

4.5.1. Котельні палива (мазути) повинні відповідати вимогам, наведеним в  додатку 5 до цього Технічного регламенту.

4.5.2. Можливе додавання до котельних палив (мазутів) додатків (присадок), додатків на основі метилових/етилових естерів жирних кислот,  що не погіршують експлуатаційних та екологічних показників і які мають допуск до застосування.

4.5.3. З 1 січня 2017 року забороняється  виробництво і введення в обіг котельних палив (мазутів) з вмістом сірки більше ніж 1,0 % мас.

4.6. Котельне паливо рідке (паливо пічне побутове рідке)

4.6.1. Котельне паливо рідке (паливо пічне побутове рідке)  повинне відповідати вимогам, наведеним в  додатку 5 до цього Технічного регламенту.

4.6.2. Можливе додавання до  котельного палива рідкого (палива пічного побутового рідкого) додатків (присадок), додатків на основі метилових/етилових естерів жирних кислот,  що не погіршують експлуатаційних та екологічних показників і які мають допуск до застосування.

4.6.3. З 1 січня 2017 року забороняється виробництво і введення в обіг котельного палива рідкого (палива пічного побутового рідкого) з вмістом сірки  більше, ніж  1,0 % мас.

V. Оцінка відповідності

5.1. Для оцінки відповідності палив вимогам цього Технічного регламенту виробник або уповноважений представник застосовує процедуру оцінки відповідності, встановлену Технічним регламентом модулів оцінки відповідності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. № 1585 (Офіційний вісник України 2003 р., № 41, ст. 2175), для:

палив, що виробляють або імпортують партіями  – за модулем F1

палив, що виробляють дослідними партіями – за модулем F1;

палив, що виробляють серійно – за модулем  A1.

5.2. Виробник або уповноважений представник розробляє технічну документацію, яка повинна містити інформацію про виробництво і застосування палив і повинна  надавати  можливість  оцінити відповідність палив вимогам цього Технічного регламенту.

До технічної документації додаються:

технологічний регламент або інструкція на виробництво, або технологія виробництва;

акт постановки на серійне виробництво продукції;

акти приймання дослідної партії та протоколи випробувань продукції.

Для палив,  які містять у своєму складі  присадки (додатки)  до технічної документації додатково додаються :

допуск до застосування присадки (додатка)  у відповідному типі палива, дані щодо вмісту в паливі;

паспорт безпечності присадки (додатка);

місцезнаходження юридичної особи виробника.

5.3. За результатами проведення оцінки відповідності виробник або уповноважений представник складає декларацію про відповідність палива вимогам цього Технічного регламенту за формою згідно з додатком 6 до цього Технічного регламенту.

5.4. Перед введенням в обіг палив на документ про якість (паспорт якості) виробником повинен бути нанесений національний знак відповідності, який підтверджує відповідність палива вимогам цього Технічного регламенту, так, щоб забезпечувалася його видимість,  розбірливість та незмивність.

Зображення національного знака відповідності повинно відповідати його опису, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2001 р. № 1599

У разі оцінки відповідності продукції, що є об'єктом технічного регламенту, призначеним органом з оцінки відповідності до Національного знака відповідності додається ідентифікаційний код цього органу.

У разі зменшення або збільшення зображення національного знака відповідності повинні бути дотримані пропорції, встановлені в описі.

Нанесення будь-якого іншого маркування, здатного ввести в оману треті сторони щодо значення та форми національного знака відповідності, забороняється. Будь-яке інше маркування може бути нанесене за умови непогіршення видимості та розбірливості національного знака відповідності.

5.5. Виробник або уповноважений представник зберігає технічну документацію та декларацію про відповідність палива вимогам Технічного регламенту протягом 10 років після виготовлення останньої партії палива і надає їх для перевірки відповідним органам державного ринкового нагляду в установлених законодавством випадках.

У разі якщо виробник не є резидентом України та не має уповноваженого представника в Україні, ці зобов'язання покладаються на особу, яка ввела палива в обіг на ринку України.

5.6. Органи з оцінки  відповідності, призначені центральним  органом виконавчої влади з питань оцінки відповідності за пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості, здійснюють оцінку відповідності палив вимогам цього Технічного регламенту».

VI. Забезпечення відповідності вимогам безпеки

6.1. Безпека палива забезпечується додержанням вимог, встановлених цим Технічним регламентом.

6.2. Правила та методи  досліджень (випробувань), в тому числі відбору проб, необхідних для виконання вимог Технічного регламенту та здійснення  оцінки (підтвердження) відповідності продукції встановлюються національними стандартами, а в разі їх відсутності (до прийняття національних стандартів) –  діючими нормативними документами.

VII. Захисні застереження

7.1. Протягом 3 років з дня набуття чинності цього Технічного регламенту допускають в обіг паливо, яке відповідає нормативному документу, згідно з яким воно виготовлене та яке виготовлене і прийняте для обігу до дня  вступу в дію цього Технічного регламенту.

7.2. Встановити кінцевий термін введення в обіг автомобільних бензинів та дизельного палива:

екологічного класу  Євро 3 - до 31 грудня 2015 року;

екологічного класу  Євро 4 - до 31 грудня 2017 року;

екологічного класу  Євро 5 - термін не обмежений.

Додаток 1

до  Технічного регламенту

Позначення автомобільного бензину і  дизельного  палива

1. Позначення автомобільних бензинів включає назву бензину і марку та містить наступні групи знаків, розташовані у визначеній послідовності через дефіс.

1.1. Перша група - літера А, позначення бензину для автомобільних двигунів з примусовим/іскровим  запалюванням.

1.2. Друга група - цифрове позначення октанового числа автомобільного бензину (80, 92, 95, 98.) за дослідним методом.

1.3. Третя група - символи  екологічного класу:  Євро3, Євро4, Євро5.

1.4. Четверта група – символ визначення вмісту біоетанолу: Е5,Е7, Е10.

1.5. Приклад позначення автомобільного бензину з октановим числом  95 екологічного класу Євро4 з вмістом біоетанолу до 7 %.

Приклад:  Бензин автомобільний  А-95-Євро4-Е7.

2. Позначення дизельного палива включає наступні групи знаків, розташовані у визначеній послідовності через дефіс.

2.1. Перша група: літери ДП, позначають дизельне паливо для автомобільних дизельних двигунів.

2.2. Друга група - літерне позначення кліматичного періоду: Л (літнє), З (зимове), Арк (арктичне).

2.3. Третя група - символи  екологічного класу: Євро3, Євро4, Євро5.

2.4. Четверта група – символ визначення вмісту метилових/етилових естерів жирних кислот: В0 (при їх відсутності), В5, В7 .

2.5. Приклад позначення  дизельного палива зимового екологічного класу Євро4 з вмістом метилових/етилових естерів жирних кислот  до 7 %.

Приклад:  Паливо дизельне ДП-З-Євро4-В7.

3. Позначення палива може включати торгову марку (товарний знак) виробника.

3.1. Приклад позначення автомобільного бензину торгової марки „ХХХ” з октановим числом 95 екологічного класу Євро4 з вмістом біоетанолу  до 10 %.

Приклад:  Бензин автомобільний марки ХХХ А-95-Євро4-Е10.

Додаток  2
 до Технічного регламенту

ВИМОГИ 
щодо характеристик автомобільного бензину

Таблиця 2.1

| Назва показника | Одиниця виміру | Значення норм за екологічними класами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Євро3 | Євро4 | Євро5 |
| Вміст сірки, не більше | мг/кг | 150 | 50 | 10 |
| Об'ємна частка бензолу, не більше | % | 1 | 1 | 1 |
| Концентрація свинцю, не більше | мг/дм3 | 5 | 5 | 5 |
| Масова частка кисню, не більше: | % | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Об'ємна частка вуглеводнів, не більше: | % |  |  |  |
| - ароматичних |  | 42 | 35 | 35 |
| - олефінових |  | 18 | 18 | 18 |
| Детонаційна стійкість: |  |  |  |  |
| - октанове число за дослідним методом, не менше: для бензинів марки А-80 для бензинів марки А-92 для бензинів марки А-95 для бензинів маркиА-98 | од. | 80 92 95 98 | 80 92 95 98 | - 92 95 98 |
| - октанове число за моторним методом, не менше: для бензинів марки А-80 для бензинів марки А-92 для бензинів марки А-95 для бензинів марки А-98 | од. | 76 82,5 85 88 | 76 82,5 85 88 | 82,5 85 88 |
| Об'ємна частка оксигенатів, не більше: - метанолу (в т.ч. біоетанолу ) - етанолу - ізопропілового спирту - третбутілового спирту - ізобутилового спирту - ефірів, що містять 5 або більше атомів вуглецю в молекулі - інших оксигенатів (з температурою кінця кипіння не вище 210 градусів за Цельсієм) | % v/v % v/v % v/v % v/v % v/v % v/v % v/v | 3 5 10 7 10 15 10 | 3 5 10 7 10 15 10 | 3 5 10 7 10 15 10 |

Продовження таблиці 2.1

| Назва показника | Одиниця виміру | Значення норм за екологічними класами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Євро3 | Євро4 | Євро5 |
| Тиск насиченої пари (ТНП), в межах: - у літній період - у зимовий період - у перехідні періоди | кПа | 45-80 60-100 50 - 90 | 45-80 60-100 50 - 90 | 45-80 60-100 50 – 90 |

Додаток  3
 до Технічного регламенту

ВИМОГИ
щодо характеристик дизельного палива

Таблиця 3.1

| Назва показника | Одиниця виміру | Значення норм за екологічними класами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Євро3 | Євро4 | Євро5 |
| Вміст сірки, не більше | мг/кг | 350 | 50 | 10 |
| Температура спалахнення в закритому тиглі,не нижче: | °С | 55(40) | 55 | 55 |
| Фракційний склад – 95 % об., переганяється за температури, не вище | °С | 360 | 360 | 360 |
| Масова частка полі-циклічних ароматичних вуглеводнів, не більше | % | 11 | 11 | 8,0 |
| Цетанове число, не менше - літнього дизельного - зимового дизельного - арктичного дизельного | од. | 51 49 48 | 51 49 48 | 51 49 48 |
| Гранична температура фільтрованості, не вище: | °С |  |  |  |
| - літнього дизельного - |  | мінус 5 | мінус 5 | мінус 5 |
| - зимового дизельного палива |  | мінус 20 | мінус 20 | мінус 20 |
| - арктичного дизельного палива |  | мінус 30 | мінус 30 | мінус 30 |

Продовження таблиці 3.1

| Назва показника | Одиниця виміру | Значення норм за екологічними класами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Євро3 | Євро4 |  | Євро5 |
| Змащувальна здатність: діаметр плями зносу за температури 60 оС, не більше | мкм | 460 |  | 460 | 460 |
| *)Об'ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот для дизельних палив В0 для дизельних палив В5 не більше: для дизельних палив В7 | % | 0 5 понад 5 та не більш ніж7 |  | 0 5 понад 5 та не більш ніж7 | 0 5 понад 5 та не більш ніж7 |
| *) Об'ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот визначається у разі їх додавання до дизельного палива. Примітка За температури довкілля нижче мінус 20 оС не рекомендовано використання в дизельному паливі метилових/етилових естерів жирних кислот. |  |  |  |  |  |

Додаток 4
 до Технічного регламенту

ВИМОГИ

щодо характеристик суднових палив

Таблиця 4.1

| Назва показника | Одиниця виміру | Значення норм |
| --- | --- | --- |
| Густина за температури 15оС, не більше | кг/м3 | 900,0 |
| В’язкість кінематична за температури 40 оС, в межах | мм2/с | 1,40-11,00 |
| Температура спалаху в закритому тиглі, не нижче | оС | 60 |
| Температура застигання, не вище - зимового палива - літнього палива | оС | мінус 6 0 |
| Масова частка сірки, не більше | % | 2,00 (до 31.12.2013) 1,50 (з 01.01.2014) 0,50 (з 01.01.2020) |
| Цетановий індекс, не менше | од. | 35 |
| Зольність, не більше | % мас. | 0,010 |

Додаток 5

до Технічного регламенту

ВИМОГИ
 щодо характеристик палив котельних

(мазутів та  пічного побутового)

Таблиця 5.1

| Назва показника | Одиниця виміру | Значення норм для видів палив |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | пічне побутове | мазут паливний |
| Масова частка сірки, не більше | % |  |  |
| низькосірчистого |  | 0,5 | 0,5 |
| малосірчистого |  | - | 1,0 |
| сірчистого |  | 1,1 | 2,0 |
| високосірчистого |  |  | 3,5 |
| Температура спалаху у відкритому тиглі, не нижче | оС | 45 | 90 |
| В’язкість: |  |  |  |
| умовна за температури 80 оС, не більше | умовні градуси | - | 16,0 |
| кінематична за температури 20 оС, не більше | мм2/с | 8,0 | - |
| Зольність, не більше | % |  |  |
| малозольного |  | 0,02 | 0,05 |
| зольного |  | - | 0,14 |
| Густина за температури 20 оС, в межах | кг/м3 | 830-900 | 870-1100 |
| *)Температура застигання, не вище для мазуту із парафінистої та високопарафінистої нафти | оС | мінус 15 - | 25 42 |

Продовження таблиці 5.1

| Назва показника | Одиниця виміру | Значення норм для видів палив |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | пічне побутове | мазут паливний |
| Теплота згоряння (нижча) в перерахунку на сухе паливо (не бракувальна), не менше ніж | кДж/кг |  |  |
| низькосірчистого, мало- сірчистого і сірчистого |  | 40100 | 40530 |
| високосірчистого |  | - | 39900 |
| Масова частка води, не більше | % | сліди | 1,0 |
| *) В період з 1 квітня до 1 жовтня дозволяється вводити в обіг паливо пічне побутове з температурою застигання не вище, ніж мінус 5 оС |  |  |  |

|  | Додаток 6 |
| --- | --- |
|  | до Технічного регламенту |

ДЕКЛАРАЦІЯ 
про відповідність

_________________________________________________

(назва Технічного регламенту)

_____________________________________________________________________________

(повне найменування суб’єкта господарювання (виробника або уповноваженого _____________________________________________________________________________

представника, постачальника, який декларує відповідність палив) та його місцезнаходження )

підтверджує, що _____________________________________________________________

(позначення палива)

яке виготовляється (-ено)  за __________________________________________,

(позначення та назва нормативного документу)

відповідає вимогам _________________________________________________

(позначення національних стандарті з роками їх затвердження, що

__________________________________________________________________

застосовані при оцінюванні відповідності палив та/або рішень, прийнятих  для

_____________________________________________________________________________

забезпечення виконання вимог Технічного регламенту)

Сертифікат відповідності*)___________________________________________

_____________________________________________________________________

(номер сертифіката відповідності, дата його реєстрації, термін дії, назва та

_____________________________________________________________________

місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності)

Декларацію складено під повну відповідальність виробника або уповноваженого представника

_______________________      _________     _______________________

(посада)                         (підпис)                    (ініціали та прізвище )

МП                                      __________

(дата)

| ____________________ *) Застосовується за умови використання модуля, в якому оцінка відповідності палива проводиться призначеним органом | Місце для позначки про реєстрацію декларації щодо відповідності |
| --- | --- |

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | постановою Кабінету Міністрів України від 2013 р. № |

ПЛАН ЗАХОДІВ

із застосування Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив

| Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Терміни виконання, роки |
| --- | --- | --- |
| 1. Розроблення та актуалізація національних стандартів, у тому числі гармонізованих з міжнародними та європейськими, на палива та на методи випробовувань палив | Міненерговугілля Мінекономрозвитку | постійно |
| 2. Формування та публікування переліку стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності палив вимогам Технічного регламенту | Мінекономрозвитку Міненерговугілля | постійно |
| ##### 3. Призначення органів з оцінки відповідності палив вимогам Технічного регламенту | Міненерговугілля Мінекономрозвитку | постійно |
| 4. Внесення у разі потреби змін до Технічного регламенту | Міненерговугілля Мінприроди Мінекономрозвитку | постійно |
| 5. Забезпечення обов’язкового застосування вимог Технічного регламенту 6. Розроблення та затвердження порядку атестацій випробувальних лабораторій 7.Розроблення та впровадження Системи моніторингу якості палива в Україні | Держекоінспекція Держмитслужба Мінприроди Міненерговугілля Міненерговугілля Мінекономрозвитку Держекоінспекція | починаючи з 2013 року травень 2013 року починаючи з 2013 року |

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | постановою Кабінету Міністрів України від 2013 р. № |

ЗМІНА, 
що вноситься до переліку органів державного ринкового нагляду 
та сфер їх відповідальності

Включити до переліку таку позицію:

| «Держекоінспекція | автомобільні бензини, дизельне, суднові та котельні палива | Постанова Кабінету Міністрів України від «__» ______ 2013 р. № _____ «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив».» |
| --- | --- | --- |